LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā	2021.gada 16. jūlijā

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums

Nr.RI21SI0081

Sākotnējā izvērtējuma mērķis ir noteikt, vai pieteiktā paredzētā darbība atsevišķi vai kopā ar citām darbībām varētu būtiski ietekmēt vidi. Sākotnējā izvērtējuma uzdevums nav precīzi dokumentēt ietekmju apjomu un definēt projekta īstenošanas nosacījumus. Detalizēts ietekmju apjoma un būtiskuma izvērtējums ir veicams ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros atbilstoši likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai gadījumā, ja sākotnējā izvērtējuma rezultātā tiek secināts, ka pieteiktās paredzētās darbības īstenošanas rezultātā ir iespējama būtiska ietekme uz vidi.

- Paredzētās darbības ierosinātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ķekavas Dolomīts” (reģ. Nr. 40203142033), Firsa Sadovņikova iela 11-4, Rīga, LV-1003, e-pasts: kekavasdolomits@inbox.lv (turpmāk – Ierosinātāja).

- Paredzētās darbības nosaukums:

Derīgo izrakteņu ieguve smilts un dolomīta atradnē “Bērzumnieki 2020” (turpmāk – Paredzētā darbība).

- Paredzētās darbības norises vieta:

Nekustamais īpašums “Bērzumnieki-1” (kadastra Nr. 8070 012 0073), Ķekavas pagasts, Ķekavas novads (turpmāk – Norises vieta).

- Informācija par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām un izmantojamo tehnoloģiju veidiem:

Valsts   vides   dienesta   Lielrīgas   reģionālā   vides   pārvalde   (turpmāk   –   Dienests) 2021. gada 19. jūnijā saņēma Ierosinātājas iesniegumu, kurā lūdz atjaunot administratīvo procesu 2021. gada 6. janvāra iesniegumam ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam derīgo izrakteņu ieguvei smilts un dolomīta atradnē “Bērzumnieki 2020” nekustamajā īpašumā “Bērzumnieki-1” (kadastra Nr. 8070 012 0073), Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Saskaņā ar Ierosinātājas sniegto informāciju paredzēts veikt derīgo izrakteņu ieguvi ~ 8,03 ha platībā. Tiek plānota smilts un dolomīta ieguve  gan virs, gan zem gruntsūdens līmeņa atklātā karjerā ar ekskavācijas metodi. Dolomīta slānis pirms ekskavācijas tiks drupināts/lauzts ar pneimatiskiem paņēmieniem, spridzināšana netiek paredzēta.

Daļēji derīgo izrakteņu atradnes “Bērzumnieki 2020” (turpmāk – Atradne) teritorijā derīgo izrakteņu ieguve veikta jau iepriekš (ieguves limita derīguma termiņš beidzās 2016. gada 21. martā), tās rezultātā izstrādāts smilts-grants slānis atradnē “Berzumnieki”, kas pilnībā iekļaujas 2020. gadā izpētītajā atradnes “Bērzumnieki 2020” teritorijā.

Pirms derīgo izrakteņu ieguves, laukums tiks attīrīts no krūmiem, pēc tam segkārta (augsne un mākslīgās uzbērtās gruntis) tiks nostumta krautnēs un glabāta uz vietas zemes īpašumā atradnes rekultivācijai. Atkāpju attālumi un citi tehniskie risinājumi tiks noteikti derīgo izrakteņu ieguves projektā. Derīgo izrakteņu ieguve tiks sākta jau esošajā karjerā un virzīsies uz zemes vienības robežām no esošā karjera, tādejādi izstrādājot Kvartāra derīgo (smilts) un nederīgo (mālsmilts un aleirīts) iežu slāni.  Dolomīta izstrādes virzieni un citi risinājumi tiks izstrādāti ieguves projektā.

Kvartāra iežu slāni tiek plānots izstrādāt bez atsūknēšanas (apakšējās daļas izstrādei var tik apsvērta grunts sūkņa izmantošana), savukārt dolomīta slāņa izstrādei būs nepieciešama pazemes ūdens atsūknēšana un tā novadīšana blakus esošajā Bērzenes upē. Gruntsūdens nosūknēšanas un novadīšanas risinājumi tiks izstrādāti derīgo izrakteņu ieguves projektā, tiek paredzēts, ka ūdeņu novadīšana tiks organizēta tā, ka novadīts tiks nostādināts ūdens, bez uzduļķojuma.

Dolomīts ieguļ ievērojamā dziļumā (vidējais virsmas dziļums 9 m, apakšas dziļums 17 m) un ir pilnīgi apūdeņots. Hidrostatiskais spiediens virs dolomīta slāņa apakšas sasniedz 21 m, kas nosaka lielu atsūknējamā ūdens daudzumu karjerā.

Ieguvei tiks izmantots dīzeļdzinēja ekskavators, frontālais iekrāvējs un materiāls tiks transportēts no atradnes ar kravas automašīnām.

Derīgo materiālu paredzēts iegūt un realizēt gan dabīgā gan apstrādātā veidā, atkarībā no pieprasījuma. Atradnes teritorijā paredzēts veikt materiāla sijāšanu, drupināšana un šķirošanu pa frakcijām. Materiāla apstrāde tiks veikta ar mobilajām apstrādes iekārām, kas darbināmas ar dīzeļdzinējiem un elektriskajiem dzinējiem.

Atradnes ģeoloģisko izpēti 2020. gadā veica SIA “Geolite” (Valsts vides dienesta izsniegta Zemes dzīļu izmantošanas licence Nr. CS19ZD0302, derīga līdz 2020. gada 31. decembrim). Saskaņā ar VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2021.gada 20. janvāra lēmumu (protokols Nr. 6), Atradnē ir akceptēti A kategorijas dolomīta krājumi 675,79 tūkst.m3 apjomā (visi krājumi ieguļ zem gruntsūdens līmeņa), N kategorijas smilts-grants krājumi 7,78 tūkst.m3 (visi krājumi ieguļ zem gruntsūdens līmeņa), N kategorijas smilts krājumi 234,55 tūkst.m3, tajā skaitā 136,94 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa, apjomā.

Saskaņā ar Atradnei izsniegto derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pasi (2021. gada 26. februāris – 2046. gada 25. februāris) no kopējiem atradnes krājumiem 110,22 tūkst.m3 dolomīta un 65,95 tūkst.m3 smilts krājumu ietilpst pašvaldības autoceļa aizsargjoslā.

Ieguve plānota ~ 20 gadus, atkarībā no pieprasījuma pēc derīgajiem izrakteņiem. Ieguvei ir sezonāls raksturs – tā plānota pavasarī, vasarā, rudenī, visas nedēļas garumā, pārsvarā tikai darba dienās, darba laikā. Atkarībā no laikapstākļiem, ieguve var notikt arī ziemā. Pārtraukumi var būt izteikti nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumos, stipra sala laikā vai laikos, kad samazināts pieprasījums. Gada laikā plānots iegūt 10-50 tūkst. m3 derīgā materiāla (skatīt 1. tabulu):

1. tabula

| Veids | Apjoms, m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | diennaktī | mēnesī | gadā |
| Smilts | 25-150 m3 (vidēji) | 0,8- 4,0 tūkst. m3 | 10 – 50 tūkst. m3 |
| Dolomīts | 25-150 m3 (vidēji) | 0,8- 4,0 tūkst. m3 | 10 – 50 tūkst. m3 |

Plānotais rekultivācijas veids – zeme izmantošanai ūdenssaimniecībā vai rekreācijā. Pēc izstrādes nogāzes tiks izlīdzinātas ar nederīgo materiālu, mālsmilti vai atsiju materiālu. Ieguves projektā tiks izvērtēta iespēja izstrādi veikt arī uzreiz rekultivācijas slīpumā.

Saskaņā ar LVĢMC derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) atradņu karti (turpmāk – Atradņu karte) Paredzētās darbības vietai piekļaujas sekojošas atradnes (atradņu izvietojumu skatīt attēlā Nr.1):

- Smilts-grants un smilts atradne “Grantsbedres” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 012 0256) 3,0 ha platībā. Saskaņā ar Dienesta rīcībā esošo informāciju atradnei “Grantsbedres” ir spēkā esoša derīgo izrakteņu ieguves pase un limits, kas derīgi līdz 2027. gada 17. oktobrim. Saskaņā ar LVĢMC krājumu bilancēm atlikušais derīgo izrakteņu apjoms uz 2019.gada 1. janvāri bija 99,57 tūkt.m3 smilts un 5,36 tūkst.m3 smilts-grants (2019. gadā iegūts 1,28 tūkst.m3 smilts un 0,22 tūkst.m3 smilts-grants).

- Smilts-grants atradne “Misas iecirkņa 23. kvartāls” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 012 0259) 3,27 ha platībā. Saskaņā ar Dienesta rīcībā esošo informāciju atradnei “Misas iecirkņa 23. kvartāls” limita un pases derīguma termiņš beidzās 2019. gada 10. martā. Ieguve netika uzsākta, Dienestam nav informācijas, ka ieguvei būtu saņemts jauns derīgo izrakteņu ieguves limits un pase.

Attēls Nr.1. Ar sarkanu – atradne “Bērzumnieki 2020”, ar zaļu – atradne “Grantsbedres”, ar zilu – atradne “Misas iecirkņa 23. kvartāls”.

Izvērtējot iepriekš minēto, Dienests secina, ka Paredzētā darbība atbilst likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1.punktam un 2.pielikuma 2.punkta 1)apakšpunktam derīgo izrakteņu ieguve 5 hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguve 25 hektāru vai lielākā platībā, līdz ar to tai ir jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais ietekmes izvērtējums.

Ietekmes varbūtība, nozīmība un kompleksums nosakāms, ņemot vērā gan kopējo ieguves platību apjomu, gan savstarpējo un summāro ietekmi uz vienu un to pašu teritoriju. Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma mērķis ir izsvērt ar paredzētās darbības realizāciju sagaidāmās pārmaiņas attiecībā pret līdzšinējo vides stāvokli, šādu pārmaiņu būtiskumu saistībā ar apkārtējās teritorijas absorbcijas spējām, to kompleksumu un nozīmību, ņemot vērā piesārņojuma, traucējumu, hidroloģiskā režīma svārstību vai citu pārmaiņu ietekmi uz dabas vidi un cilvēku dzīves vidi.

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 8.pants nosaka, ka piesakot darbību ierosinātājs norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem. Ņemot vērā, ka Ierosinātāja iesniegumā nav norādījis divus dažādus risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem, Dienests kā otru variantu pieņēma to, ka Ierosinātāja varētu neveikt darbību.

- Paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšanas nepieciešamības pamatojums (iespējamās ietekmes būtiskuma novērtējums):

Izvērtējot Paredzētās darbības iespējamās ietekmes un to būtiskumu, tika izmantoti likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 11.panta kritēriji (paredzēto darbību, darbības vietu un šīs vietas ģeogrāfiskās īpatnības raksturojošie faktori, ņemot vērā paredzētās darbības ietekmes apjomu un telpisko izplatību; ietekmes intensitāti un kompleksumu; ietekmes varbūtību; savstarpējo un kopējo ietekmi uz citām esošām vai apstiprinātām paredzētajām darbībām, kas ietekmē vienu un to pašu teritoriju; iespēju pilnvērtīgi samazināt paredzēto ietekmi uz vidi) un uz Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma vadlīniju C pielikumu balstīts kontrolsaraksts.

Paredzētās darbības Norises vieta daļēji atrodas jau esoša karjera teritorijā, tomēr lielākā Norise vietas daļa vērtējama kā jauna darbība. Tuvākajā apkārtnē atrodas meža un lauksaimniecības teritorijas, kā arī tiek veikta vai tiek plānota līdzīga rakstura darbība. Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmu kadastrs.lv tuvākās viensētas ir īpašumā:  “Dāvji” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 012 0616) ~ 144 m attālumā, “Vidiņi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8056 001 0020) ~164 m attālumā, “Jaunsutiņi 2” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8056 001 0202) ~ 244 m attālumā; “Rūdkalniņi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8056 001 0385) ~ 275 m attālumā; “Mazbikšas” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8056 001 0212) ~ 280 m attālumā; “Lindes” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8056 001 0178) ~ 346 m attālumā; “Polīši” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 012 0107) ~ 347 m attālumā; “Maztīči” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8056 001 0210) ~ 300 m attālumā. Izstrādājot derīgo izrakteņu ieguves projektu, saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumu Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” jāparedz drošības zona, kas nodrošina, ka ieguvi neveic joslā, kas nav mazāka par 50 % no izstrādes kāples augstuma, līdz ieguves vietai piegulošajiem zemes īpašumiem. Paredzētās darbības vietu šķērso pašvaldības autoceļš “Bērzes upes ceļš”, kurš pēc ~ 2,3 km Z virzienā pieslēdzas valsts reģionālajam autoceļam P85 (Rīgas HES – Jaunjelgava). Tuvākā teritorija nav blīvi apdzīvota, līdz ar to nebūs pamanāma lielam cilvēku skaitam, kā arī minētie autoceļi nav vērtējami kā tādi, kuros novērojami sastrēgumi, vai kas rada vides problēmas.

Atbilstoši Ķekavas novada teritorijas plānojumam (turpmāk – Teritorijas plānojums), kas apstiprināts ar Ķekavas novada pašvaldības 2012. gada 13. februāra saistošiem noteikumiem Nr. SN-TDP13/2012 “Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam, 2012.gada grozījums”, Paredzētās darbības Norises vietas atrodas Lauksaimniecības teritorijā (L), kur saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 93.2. m)apakšpunktu derīgo izrakteņu iegūšana pieļaujama, veicot zemes transformāciju. Kā arī saskaņā ar lietas materiālos pievienoto Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 27. septembra izziņu Nr.1-12/19/693, Ierosinātājai tiek norādīts, ka derīgo izrakteņu ieguve, veicot zemes transformāciju, atļauta izstrādājot detālplānojumu.

Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējumā tiek vērtēts Paredzētās darbības radīto ietekmju būtiskums neatkarīgi no teritorijas atļautā izmantošanas veida, tajā pašā laikā norādāms, ka Ierosinātājai ir tiesības izvēlēties tikai tādus teritorijas izmantošanas veidus, kas noteikti un atbilst teritorijas plānojumā pieļautām darbībām.

Paredzētās darbības norises vieta neatrodas ķīmiskajā aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām un virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, tuvākais virszemes ūdensobjekts (Bērzenes upe) ~ 51 m attālumā, kas pēc ~ 4,5 km Z virzienā ietek Daugavā. Bērzenes upe atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 13. jūnija rīkojuma Nr. 328 “Par valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu nodošanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdījumā” pielikumam ir 8,84 m gara, līdz ar to tai atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7. panta otrās daļas i)punktam ir nosakāma 10 m plata aizsargjosla katrā krastā.

Paredzētā darbība ir tieši saistīta ar bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts ieguvi un neatjaunojamo derīgo izrakteņu – dolomīta ieguvi. Noņemtā segkārta tiks novietota krautnēs gar Atradnes malām un izmantota teritorijas rekultivācijai. Veicot derīgo izrakteņu izstrādi atradnē, neatgriezeniski tiks samazināti derīgo izrakteņu kopējie pieejamie krājumi, tomēr apjoma ziņā paredzētā darbība ir vērtējama kā lokāla un salīdzinoši maznozīmīga, ņemot vērā reģionā un Latvijā kopējos pieejamos dolomīta un smilts krājumus.

Dolomīta ieguvei būs nepieciešams veikt gruntsūdeņu atsūknēšanu no ieguves vietas, ko paredzēts pārsūknēt ārpus ieguves vietas uz Bērzenes upi, kas atrodas ~ 51 m attālumā. Ierosinātāja norāda, ka gruntsūdens nosūknēšanas un novadīšanas risinājumi tiks izstrādāti derīgo izrakteņu ieguves projektā, taču, ūdeņu novadīšana tiks organizēta tā, ka novadīts tiks nostādināts ūdens, bez uzduļķojama.

Saskaņā ar Ierosinātājas sniegto informāciju Bērzenes upē pēc nostādināšanas tiks novadīts atsūknētais pazemes ūdens ~ 9,5 tūkst. m3/d. Taču kā Ierosinātāja norāda, sākumā nāksies atsūknēt pat 2 - 5 reizes lielāku ūdens daudzumu. Lietas materiālos ir VSIA “Meliorprojekts” hidroloģiskais un hidrauliskais aprēķins Bērzenes upei (41328:01) pik. 44/76 smilts un dolomīta atradnes “Bērzumnieki 2020” nosusināšanai Ķekavas novada, Ķekavas pagastā (turpmāk – Hidroloģiskais un hidrauliskais aprēķins), kurā sniegta informācija, ka atsūknētos pazemes ūdeņus paredzēts novadīt Bērzenes upē pik.44/76, hidroloģiskajos un hidrauliskajos aprēķinos Bērzenes upes nogāžu attiecība pieņemta – 1:1, upes gultnes dibena platums – 3 m. Upes vidējais garenslīpums aprēķināts 1,45 ‰. Saskaņā ar veiktajiem hidroloģiskiem un hidrauliskiem aprēķiniem, pārsūknējot ūdeni no karjera Bērzenes upē apjomā 9,5 tūkst. m3/d (0,11 m3/s), iespējamais ūdens līmeņa paaugstinājums upē var būt līdz 1 cm pavasara palu laikā, bet līdz 6 cm vasaras veģetācijas periodā. Kā norādīts Hidroloģiskajā un hidrauliskajā aprēķinā ievadītais ūdens daudzums upē radīs nenozīmīgu līmeņa paaugstināšanos, kas ir nebūtiska. Tas neietekmēs Bērzenes upes caurplūdumu un līmeņa svārstības, kā arī pieguļošo hidromelioratīvos apstākļus. Vienlaikus VSIA “Meliorprojekts” norāda, ka apsekošanas laikā Bērzenes upē tika konstatēti bebru aizsprosti, tāpēc pirms karjera ūdens novadīšanas upē, jāparedz bebru aizsprostu un likvidēšana un jāuztur upes gultne tīra.

Ņemot vērā, ka darbi Atradnē plānoti darba dienas darba laikā, tad Bērzenes upei uzņemamais apjoms darba laikā arī varētu būt lielāks, proti 0,33 m3/s aprēķināto 0,11 m3/s vietā,  un pie sākotnējā apjoma (2-5 reizes lielāks), kas varētu sastādīt jau 0,66 m3/s – 1,65 m3/s. Dienestam rodas bažas vai norādītais upes gultnes platums 3 m ir visā tās garumā no Paredzētās darbības Norises vietas uz lejteci, jo saskaņā ar publiski pieejamiem Google Earth Pro karšu slāņiem secināms, ka upes vidējais gultnes platums varētu būt krietni vien mazāks, līdz ar to rodas šaubas par veikto aprēķinu pareizību, kā arī  vai upes lejtecē neveidosies nekustamo īpašumu applūšanas risks.

Ierosinātāja nav sniegusi plānoto atsūknētā ūdens nostādināšanas risinājumu, līdz ar to nav iespējams izvērtēt plānoto nostādināšanas risinājumu un tā iespējamo atbilstību konkrētajai vietai. Ņemot vērā paredzamo lielo pazemes ūdens atsūknēšanas apjomu, īpaši ieguves sākuma periodā, kas var sastādīt līdz 47,5 tūkst.m3/dnn un to, ka Bērzenes upe atrodas vien ~ 51 m attālumā, Dienests secina, ka pastāv varbūtība, ka Bērzenes upē tiks novadīti nepietiekami attīrīti ūdeņi (ar dolomīta daļiņām piesārņoti ūdeņi), ko ir būtiski novērst ne tikai no sedimentu izgulsnēšanās upju gultnēs viedokļa, bet arī upju ūdens kvalitātes viedokļa, kas var radīt ietekmi uz ūdens organismiem, kā arī upes rekreatīvās izmantošanas iespējām. Līdz ar to būtu nepieciešams detalizēts piedāvāto risinājumu izvērtējums, piemeklējot atbilstošākos, tai skaitā, kvalitātes kontroles pasākumus.

Atradnes teritorijas hidroģeoloģiskie apstākļi ir samērā sarežģīti.  Atradnes teritorijā izdalāmi 2 pazemes ūdeņu horizonti – Kvartāra iežu pazemes ūdeņu horizonts un Daugavas pazemes ūdeņu horizonts. Pazemes ūdens ir piesaistīts gan Kvartāra irdeno nogulumu slāņiem (smilts), gan Daugavas svītas dolomīta slāņiem un veido pastāvīgu pazemes ūdens horizontu – Daugavas pazemes ūdens horizontu, kuru veido dažādas plaisainības un kavernozitātes dolomīts ar tukšumiem un plaisām, kas pārsvarā aizpildītas ar dolomīta miltiem.

Saskaņā ar Ierosinātājas hidroģeoloģisko apstākļu izvērtējumu kvartāra nogulumu biezums atradnes “Bērzumnieki” teritorijā svārstās no 4 (izraktās vietās) līdz 14 m. Zemes virspusē atsedzas ūdens labi caurlaidīgie smilts un smilts – grants nogulumi. Apūdeņotā slāņa apakšdaļa veido gruntsūdeņu horizontu jeb pirmo no zemes virsmas bezspiediena ūdens horizontu. Gruntsūdeņu horizonta biezums atradnes izpētes urbumos svārstās no 0 līdz 5 m. Kvartāra nogulumu griezuma apakšdaļā izplatīti ūdens vāji caurlaidīgie glacigēnie aleirīti un mālsmiltis, kas veido sprostslāni. Sprostslāņa biezums 4 - 10 m. Atradnes ziemeļaustrumu daļā sprostslāņa biezums samazinās līdz 0 – 1 m, paaugstinoties dolomītu spiedienūdeņu saistībai ar gruntsūdeņiem un Bērzenes upi. Galvenais horizonts, kas nosaka pazemes ūdeņu pieteci projektējamajā karjerā ir Daugavas ūdens horizonts. To veido Daugavas svītas plaisainie dolomīti. Vidējais ūdens horizonta biezums atradnes “Bērzumnieki” urbumos ir 9 m. Dolomīts ieguļ ievērojamā dziļumā (vidējais virsmas dziļums 9 m, apakšas dziļums 17 m) un ir pilnīgi apūdeņots. Hidrostatiskais spiediens virs dolomīta slāņa apakšas sasniedz 21 m (1. un 6. urbums), kas nosaka lielu atsūknējamā ūdens daudzumu karjerā.

Gruntsūdeņu atsūknēšanas procesā tiks pazemināts gruntsūdens līmenis teritorijā, veidojot depresijas piltuvi (gruntsūdeņu pazeminājums 1-9 m, ~ 2,2 km rādiusā), kas var ietekmēt gruntsūdens ieguves iespējas Atradnes apkārtnē (skatīt attēlu Nr.2).

.

Attēls Nr. 2.

Depresijas piltuve, nosusinot 1ha bloku urbumu Nr. 4 un 6 vietā līdz atzīmei 2 m v.j.l.

Pazemes ūdeņu atsūknēšana Atradnē izraisīs pazemes ūdens līmeņa pazemināšanos gan kvartāra horizonta gruntsūdens līmenī, gan Daugavas ūdens horizontā.

Paredzētās darbības ietvaros, nosusinot ~ 1 ha bloku līdz  2 m v.j.l., aptuveni 2,2 km rādiusā ap karjeru izveidosies depresijas piltuve, kur paredzamais gruntsūdeņu kritums tuvējās dzīvojamās mājās ir sagaidāms līdz 7 m.

Ņemot vērā, ka tuvējā apkārtnē atrodas salīdzinoši daudz viensētu, kā arī plānoto Atradnes izstrādes laiku ~ 20 gadi, ievērojamais gruntsūdens kritums vērtējams ar būtiski negatīvu ietekmi uz tuvējo māju iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Uz gruntsūdeņu atsūknēšanas iespējamo negatīvo ietekmi norāda arī Ķekava novada pašvaldība savā 2021. gada 1. jūlija vēstulē Nr. 1-7.1/21/1511, proti, ka tuvāko dzīvojamo māju individuālajos urbumos un dzeramā ūdens ieguves akās var būtiski pazemināties ūdens līmenis un iedzīvotājiem tas var radīt papildus neērtības un finansiālus zaudējumus.

Ierosinātāja ir veikusi izpēti 13 tuvējos nekustamajos īpašumos 800 m rādiusā ap Atradni (datu apkopojums 2.tabulā), kā rezultātā secināms, ka 4 viensētās ūdens ņemšanas vieta ir ierīkota      2,8 ~ 3,6 m dziļumam, kurās veicot Atradnes izstādi, paredzams pilnīgs dzeramā ūdens zudums (tabulā iekrāsots sarkanā krāsā). 4 mājsaimniecībās urbums ierīkots 16 - 30 m dziļumā, savukārt 5 mājsaimniecībās ūdens ņemšanas vietas dziļumu nav izdevies noteikt.

Paredzētās darbības ietekmes zonā, kurā paredzams būtisks gruntsūdens līmeņa kritums 2-7 m atrodas vēl vairākas (~ 20) viensētas, kuras Ierosinātāja nav iekļāvusi apsekojuma izvērtējumā.

2.tabula

| Nekustamā īpašuma nosaukums un zemes vienības kadastra apzīmējums | Aptuvenās akas atrašanās vietas attālums līdz atradnei (m) | Akas vai urbuma dziļums (m) | Gruntsūdens līmeņa samazinājums nosusinot 1 ha bloku (m) | Gruntsūdens horinzonts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NĪ “Polīši” (8070 012 0107) | ~347 | 30 | 6 | Devons |
| NĪ “Dāvji” (8070 012 0616) | ~ 144 | 28 | 8 | Devons |
| NĪ “Jaunbērzumnieki” (8070 012 0125) | ~ 644 | 3 | 4 | Kvartārs |
| NĪ “Bērzumnieki” (8070 012 0243) | ~ 647 | 2,8 | 4 | Kvartārs |
| NĪ “Stropi” (8070 012 0303) | ~ 350 | Nav informācijas | 5 | - |
| NĪ “Lejassakaiņi” (8056 001 0378) | ~ 444 | 20 | 5 | Devons |
| NĪ “Ribaki” (8056 001 0591) | ~ 570 | 16 | 4,5 | Devons |
| NĪ “Jaunsuitiņi 2” (8056 001 0202) | ~ 227 | 3,6 | 7 | Kvartārs |
| NĪ “Rūdkalniņi” (8056 001 0385) | ~ 272 | Nav ūdens ņemšanas vieta. | 6,5 | - |
| NĪ “Vidiņi” (8056 001 0020) | ~ 164 | Nevar noteikt | 7 | Kvartārs |
| NĪ “Mazbikšas” (8056 001 0212) | ~ 260 | 2,6 | 6,5 | Kvartārs |
| NĪ “Lindes” (8056 001 0178) | ~ 295 | Nav ūdens ņemšanas vieta | 6 | - |
| NĪ “Maztīči” (80560010210) | ~ 283 | Ir gan Urbums, gan aka, bet mērījumus nav iespējams veikt. | 6 -7 | - |

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” publicētajai informācijai (dati skatīti 2021. gada 14. jūlijā) Paredzētās darbības Norises vieta neatrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000), kā arī tajā nav reģistrēti īpaši aizsargājamie biotopi un īpaši aizsargājamās sugas vai sugas, kurām veidojami mikroliegumi. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija “Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs”, kas atrodas ~ 5,9 km Z virzienā. Ņemot vērā attālumu līdz īpaši aizsargājamajai dabas teritorijai nav paredzams, ka Paredzētā darbība varētu to ietekmēt. Paredzētās darbības ietekmes zonā (depresijas piltuves zonā) atrodas vairāki īpaši aizsargājamie biotopi – Veci vai dabiski boreāli meži (9010*), Lakstaugiem bagāti egļu meži (9050), Staignāju meži (9080*), Purvaini meži (91D0*), Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120).

Lietas materiālos ir Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2021.gada 20. janvāra  vēstule Nr. 3.27/531/2021-N (turpmāk – DAP), kurā Dabas aizsardzības pārvalde savas kompetences ietvaros norāda, ka Paredzētā darbība ir pieļaujama un tai nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamo biotopu teritorijām.

Dienests pirmšķietami secina, ka DAP savā vēstulē nav izvērtējusi hidroloģisko apstākļu izmaiņu ietekmi uz īpaši aizsargājamajiem biotopiem. Līdz ar to Dienestam ir bažas par īpaši aizsargājamo dabas vērtību saglabāšanos esošajā kvalitātē. Ņemot vērā iepriekš minēto, Dienests secina, ka Paredzētās darbības ietekme uz esošajiem biotopiem būtu jāvērtē padziļinātāk, vērtējot to jutību un sekas uz hidroloģiskā režīma izmaiņām, jo tuvāko                      (170 m ~ 339 m attālumā) īpaši aizsargājamo biotopu – Veci vai dabiski boreāli meži (9010*) teritorijā paredzams 6-7 m gruntsūdeņu kritums, savukārt ~ 905 m attālumā esošā īpaši aizsargājamā biotopa Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120), teritorijā paredzams gruntsūdeņu kritums 2 ~ 3 m. Ņemot vērā plānoto Atradnes izstrādes laiku ~ 20 gadi, ievērojamais gruntsūdens kritums vērtējams ar iespējamu būtiski negatīvu ietekmi uz apkārt esošajām īpaši aizsargājamajām dabas vērtībām.

Atradnes izstrādes laikā Paredzētās darbības vietā un tās tuvumā palielināsies autotransporta putekļu emisiju radītā ietekme. Ņemot vērā, ka Atradnē derīgo izrakteņu daudzuma lielākā daļa atrodas zem gruntsūdens līmeņa, iegūtais materiāls būs mitrs, līdz ar to ieguves laikā putekļi neradīsies. Derīgo materiālu paredzēts iegūt un realizēt gan dabīgā, gan apstrādātā veidā, atkarībā no pieprasījuma. Smilts un dolomīta materiālam izžūstot tā drupināšanas, sijāšanas, šķirošanas, iekraušanas un transportēšanas procesā, sausuma periodos var rasties lokāls gaisa piesārņojums ar putekļiem. Materiāla apstrāde tiks veikta ar mobilajām apstrādes iekārām, kas darbināmas ar dīzeļdzinējiem un elektriskajiem dzinējiem. Atradnes izstrādes gaitā radīsies izplūdes gāzes no izmantojamās tehnikas. Tomēr tehniskas apjomi nav paredzami tik lieli, lai rastos būtiska kumulatīvā ietekmes uz gaisa kvalitāti. Ņemot vērā, ka tuvumā esošajā atradnē “Grantsbedres” arī tiek veikta derīgo izrakteņu ieguve un kura arī izmanto to pašu pašvaldības autoceļu derīgā materiāla transportēšanai, summāri putekļu un izplūdes gāzu emisijas palielināsies. Gaisa piesārņojumu mazinās atradnes “Grantsbedres” Z, ZA un R pusē esošās meža audzes. Lai novērstu putekļu veidošanos, sausā laikā Ierosinātāja ir paredzējusi nodrošināt autotransporta kravu segšanu, nepieciešamības gadījumā – pašvaldības ceļa laistīšanu. Sausā laikā pēc nepieciešamības būtu jānodrošina arī citu ar ieguves darbiem saistītu vietu mitrināšanu, samazinot iespējamu putekļu emisiju. Ierosinātājai paredzot un īstenojot pasākumus gaisa piesārņojuma mazināšanai (putekļi, izplūdes gāzes), būtiska negatīva ietekmes uz gaisa kvalitāti nav paredzama.

Autotransporta plūsmas palielināšanās būs saistīta ar autoceļu noslodzi, vibrācijām, trokšņiem no autotransporta pārvietošanās, pret esošo situāciju dabā. Ietekme uz pašvaldības autoceļu palielināsies un ar laiku būs nepieciešama tā atjaunošana. Ierosinātāja ir paredzējusi piebraucamo ceļu planēšana un laistīšanu ilgstošos sausuma periodos. Ja nepieciešams, vienojoties ar koplietošanas ceļu pārvaldniekiem par ceļu uzturēšanu. Nodrošināt servitūtu ceļu caur braucamību, kā arī nodrošināt drošas atkāpes no servitūta ceļiem – nav pieļaujamas stāvas nogāzes ceļu tiešā tuvumā. Ja tomēr šādas vietas rodas, nekavējoties jāuzstāda žogs un brīdinājuma zīmes.

Derīgo izrakteņu ieguves un materiāla izvešanas laikā radīsies trokšņi un vibrācijas no izmantotās tehnikas. Saskaņā ar LVĢMC Atradņu karti Paredzētai darbībai blakus atrodas vēl viena aktīva atradne – atradne “Grantsbedres”. Saskaņā ar portāla kadastrs.lv datiem tuvākās viensētas atrodas 144 -164 m attālumā. Saskaņā ar Ierosinātāja sniegto informāciju atradnē materiāla izstrādes un iekraušanas procesā pārsvarā darbosies 1 – 3 tehnikas vienības, proti, ekskavators un/vai frontālais iekrāvējs (traktors). Iegūtā materiāla transportēšanai tiks izmantotas kravas automašīnas, paredzot aptuveni 10 - 20 reisus dienā. Ierosinātāja norāda, ka ieguves tehnikas (moderna ekskavatora un frontālā iekrāvēja) trokšņa līmenis ir aptuveni              90-100 dB, un kombinācijā ar pneimatisko atskaldāmo āmuru līdz 110 dB, mobilās sijāšanas/šķirošanas/drupināšanas iekārtas troksnis pēc ārzemju pētījumiem (Trokšņa pētījumi Universitātes rajona akmeņu skaldītājam, USA, San Marcos, Jeremy Louden, 2011) ~15m attālumā no iekārtas ir ap 80 dB. Plānots, ka iekārtas atradīsies karjera gultnē, ierakumā, un ap karjeru plānoti segkārtas vaļņi, kas ieguvei, turpinoties mazinās ieguves tehnikas trokšņa emisiju izplatību. Saskaņā ar Dienesta rīcībā esošo informāciju ~ 661 m attālumā DA, A virzienā paredzēta Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izbūve, kā rezultātā uz daļu no iepriekš minētajām viensētām (“Maztīči”, “Lindes”, “Mazbikšas”, “Cepļi”, “Jaunsutiņi 2”, “Rūkalniņi”) veidosies kumulatīva ietekme. Norises vietā radītais troksnis ir viens no ietekmes faktoriem, kas jāvērtē kopā ar citām tuvumā esošām darbībām, jo atradnes “Grantsbedres” un netālu esošā Rail Baltica dzelzceļa trases izbūves laikā, gan arī ekspluatācijas laikā radīto trokšņu ietekmētās zonas pārklāsies, līdz ar to, vietām summēsies, kas būtu jāvērtē padziļinātāk. Paredzētās darbības laikā ir jānodrošina atbilstība trokšņu normatīviem, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā.

Paredzētā darbība nav saistīta ar nozīmīgu atkritumu daudzuma rašanos – Atradnes izstrādes procesā veidosies sadzīves atkritumi, bioloģiskie atkritumi (koku saknes, celmi) varētu rasties neliels bīstamo atkritumu (izlijusī degviela, smēreļļas, izlietotie absorbenti u.c.) daudzums. Avāriju riski ir saistīti ar teorētisku degvielas un smēreļļu noplūdi no tehnikas, veicot tās uzpildi un ekspluatāciju. Nodrošinot absorbentu un ugunsdzēšamo aparātu klātbūtni darbu teritorijā, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātri likvidēt avāriju sekas, avāriju risks tiks samazināts līdz minimumam. Izlietoto absorbentu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāsavāc un jānodod uzņēmumam, kas nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Lai nepieļautu vides piesārņošanu, atkritumi jāapsaimnieko videi un cilvēkiem drošā veidā atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajām prasībām.

Saskaņā ar LVĢMC Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem (dati skatīti 2021. gada 14. jūlijā) Paredzētās darbības vieta neskar piesārņotās vai potenciāli piesārņotās teritorijas.

Nozīmīgākās ietekmes, ko rada derīgo izrakteņu ieguve, ir saistītas ar gruntsūdeņu izmaiņām (depresijas piltuves veidošanos), summāro trokšņu ietekmi uz tuvākajām viensētām, gaisu piesārņojošo vielu emisijām un koplietošanas ceļu kvalitātes pasliktināšanos, ko izraisa kravas transporta pārvietošanās.

Secinājumi:

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, tai skaitā likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 11.pantā minētos kritērijus, saskaņā ar kuriem tiek vērtētas darbības ietekmes, ir secināms, ka būtiskākā ar Paredzēto darbību saistītā ietekme ir hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņas un ar nosusināšanas darbiem saistītās ietekmes, kas īpaši vērtējamas iedzīvotāju un īpaši aizsargājamo dabas vērtību kontekstā. Proti, veicot nosusināšanu, veidosies depresijas piltuve, kā rezultātā tiks radīta būtiska nelabvēlīga ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārt esošajām īpaši aizsargājamajām dabas vērtībām.

Ņemot vērā, ka netika iesniegts atsūknēto ūdeņu nostādināšanas risinājums, Dienests secina, ka pastāv Bērzenes upes piesārņošanas iespējamība, ņemot vērā lielo pazemes ūdens atsūknēšanas apjomu, īpaši ieguves sākuma periodā, kas var sastādīt līdz 47,5 tūkst.m3/dnn, kā arī to, ka Bērzenes upes atrodas vien ~ 51 m attālumā no Paredzētās darbības Norises vietas. Līdz ar būtu nepieciešams detalizēts izvērtējums, piemeklējot atbilstošākos risinājumus. Kā arī Dienesta rīcībā nav informācijas par šī atsūknētā ūdens daudzuma ietekmi uz upes un pieguļošo teritoriju (galvenokārt lejtecē) hidroloģisko režīmu.

Tika secināts, ka neatgriezeniski tiks izmainīts līdzšinējais reljefs, kā arī Paredzētās darbības pieļaujamībai nepieciešams veikt lauksaimniecības zemes transformāciju, izstrādājot detālpānojumu, tādejādi mainot teritorijas izmantošanas veidu. Tomēr, veicot rekultivācijas darbus, teritoriju būs iespējams vizuāli sakārtot un dabiskot.

Dienests secina, lai apgalvotu, ka Paredzētās darbības ietekmes zonā esošie īpaši aizsargājamie biotopi netiks negatīvi ietekmēti, būtu nepieciešams detalizētāks izvērtējums uz gruntsūdens līmeņa kritumu apkārt esošo īpaši aizsargājamo biotopu teritorijās.

Vienlaikus tika secināts, ka jau papildus dolomīta ieguves un transportēšanas tehnikas radīto trokšņu emisijām, aptuveni ~ 661 m attālumā DA, A virzienā paredzēta Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izbūve. Kā rezultātā uz viensētām, kuras atrodas starp Paredzētās darbības norises vietu un Rail Baltica dzelzceļa trases vietu, veidosies kumulatīva trokšņa ietekme, kas būtu jaizvērtē daudz detalizētāk.

Dienests secina, ka Paredzētās darbības rezultātā tiks radīta būtiska negatīva ietekme uz tuvāko viensētu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, proti, nosusinot ūdens ņemšanas vietas, kā arī iespējama negatīva ietekme uz tuvumā esošajām dabas vērtībām un pārsūknējot pazemes ūdeni uz  virszemes ūdensobjektu, līdz ar to ir jāmeklē atbilstoši pamatoti risinājumi, lai šīs ietekmes varētu detalizēti izvērtēt un piemeklēt nepieciešamos risinājumus ietekmju samazināšanai. Dienesta secina, ka papildus detalizētās izpētes ir veicamas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvarā.

- Izvērtētā dokumentācija:

  - Ierosinātājas 2021. gada 19. jūnijā Dienestā reģistrētais iesniegums administratīvā procesa atjaunošanai par 2021. gada 6. janvāra iesniegumu ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam.

  - Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2021.gada 20. janvāra  vēstule Nr. 3.27/531/2021-N.

  - Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija vēstule Nr. 1-7.1/21/1511.

  - Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma “OZOLS”

  - Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāls www.kadastrs.lv

  - Google Earth pro karšu slāņi.

  - VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu saraksts.

  - Ķekavas novada pašvaldības 2012. gada 13. februāra saistošie noteikumi                         Nr. SN-TDP13/2012 “Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma                           2009.-2021. gadam, 2012.gada grozījums”.

  - Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma vadlīniju C pielikuma balstītais kontrolsaraksts.

- Sabiedrības informēšana:

Dienests 2021. gada 22. jūnijā ar vēstuli Nr. 11.4/4641/RI/2021 “Par informatīva paziņojuma nosūtīšanu” nosūtīja informāciju par Paredzēto darbību Ķekavas novada pašvaldībai un biedrībai “Vides aizsardzības klubs”, kā arī informatīvo paziņojumu par Paredzēto darbību publicēja Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

- Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi:

Ierosinātājas viedoklis izteikts iesniegumā Dienestam un iesniegumam klāt pievienotajos dokumentos.

Lietas materiālos ir Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 2021.gada 20. janvāra  vēstule Nr. 3.27/531/2021-N, kurā Dabas aizsardzības pārvalde savas kompetences ietvaros norāda, ka Paredzētā darbība ir pieļaujama un tai nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamo biotopu teritorijām.

Lietas materiālos ir Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija vēstule Nr. 1-7.1/21/1511, kurā tiek lūgts izvērtēt arī gruntsūdeņu atsūknēšanas ietekmi uz tuvāko dzīvojamo māju individuāliem urbumiem un dzeramā ūdens ieguves akām, ņemot vērā, ka tajās var būtiski pazemināties ūdens līmenis un iedzīvotājiem tas var radīt papildus neērtības un finansiālus zaudējumus.

- Piemērotās tiesību normas:

- Administratīvā procesa likums.

- Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.

- Atkritumu apsaimniekošanas likums.

- Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.

- Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 43.punkts.

- Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.

- Ķekavas novada pašvaldības 2012. gada 13. februāra saistošie noteikumi                         Nr. SN-TDP13/2012 “Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma                           2009.-2021. gadam, 2012.gada grozījums”.

Lēmums:

Piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Ierosinātājas pieteiktajai darbībai – Derīgo izrakteņu ieguvei smilts un dolomīta atradnē “Bērzumnieki 2020” nekustamajā īpašumā “Bērzumnieki-1” (kadastra Nr. 8070 012 0073), Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai un likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”14.1 panta otrajai daļai šo lēmumu mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu par apstrīdēšanu iesniedzot Dienestā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, epasts: lielriga@vvd.gov.lv.

Direktora p.i.,

Direktora vietniece                                                                                                            L.Ābele

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

E. Semjonova

elina.semjonova@vvd.gov.lv