Par pieteikto darbību īpašumā “Bērzumnieki-1”,

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Atbildot uz Valsts vides dienesta LRVP 2021. gada 15. janvāra vēstuli	Nr.11.4/334/RI/2021, sagatavojam pieprasīto papildinformāciju:

- Precizēt Iesnieguma 4. punktā norādīto derīgo izrakteņu atradnes nosaukumu. Vēršam uzmanību, ka tas nesakrīt ar tālāk iesniegumā norādīto;

Atradnes nosaukums, kur plānota pieteiktā darbība:   Smilts un dolomīta atradne “Bērzumnieki 2020”.

- iesniegt teritorijas karti mērogā 1:10000 vai citā atbilstošā mērogā, kur uzskatāmi attēlota paredzētās darbības norises vieta, iegūtā materiāla novietošanas vietas un pievedceļi, iegūtā materiāla skalošanas vietas, nosēddīķu atrašanās vietas, nostādināto ūdeņu ieplūdes ceļš Bērzenes upē, tehnikas novietnes, darbinieku telpu atrašanās vieta;

Skatīt iesnieguma 2. pielikumu

- aprakstīt pneimatisko metodi, kuru plānots pielietot dolomīta ieguvē, cik bieži tā tiks pielietota un sniegt tās trokšņa novērtējumu;

Tiek paredzēts, ka dolomīta slāni nepieciešamības gadījumā (ja to nebūs iespējams lauzt un drupināt ar ekskavatoru), būs nepieciešams lauzt ar pneimatisko āmuru, kas uzstādīts uz traktora vai ekskavatora.  Jāatzīmē, ka dolomīta slānis nav raksturojams kā ļoti izturīgs, un ņemot vērā tā dēdējuma pakāpi un miltu starpkārtu un izskalojumu klātbūtni, tas varētu būs iegūstams arī ar ekskavatoru.

Ja būs nepieciešams izmantot pneimatisko āmuru, tad tas tiks izmantots iekraujamā materiāla sagatavošanai. Pneimatiskā āmura izmantošanas biežums atkarīgs no pieprasījuma un dolomīta stiprības pakāpēs, bet kopumā tas varētu tikt izmantots vienu reizi nedēļā – vienu dienu kādā no darba dienām, tādējādi sadalot nepieciešamo dolomīta daudzumu.

Ieguves tehnikas (moderna ekskavatora un frontālā iekrāvēja) trokšņa līmenis ir aptuveni     90-100db, un kombinācijā ar pneimatisko atskaldāmo āmuru līdz 110 db     (https://webgate.ec.europa.eu/growth-portal/noise/reports/EN/EN_EQUIPMENT8.PDF) . Dolomīta slāņa izstrāde atradīsies ierakumā, kas samazinās trokšņa un putekļu izplatību ārpus ieguves vietas.

- vai plānots iegūt visu derīgo izrakteņu apjomu, kurš noteikts atradnes ģeoloģiskajā izpētē;

Nē, plānots iegūt tikai tik, cik iespējams ievērojot Licences nosacījumus, un projektā ietvertos aprobežojumus (atkāpes no zemes vienības robežām u.c.).  Precīzi zudumi tika aprēķināti ieguves projektā, bet tie varētu būt 25 – 35% robežās.

- cik kravas mašīnu reisi, kuri transportēs derīgos izrakteņus, paredzēti dienā;

Atkarībā no pieprasījuma tie varētu būt 10 – 20 reisi dienā.

- iesniegumā nepieciešams ietvert gruntsūdeņu līmeņa krituma izvērtējumu uz tuvumā esošajām viensētām, izvērtējumā ietverot informāciju par tuvumā esošo viensētu ūdensapgādes avotu, kādā dziļumā tie ir ierīkoti un kādi ūdens horizonti tiek izmantoti ūdensapgādē. Izvērtējumā iekļaut risinājumus, lai nodrošinātu tuvējās viensētas ar ūdensapgādi visā derīgo izrakteņu ieguves laikā. Izvērtēt iespēju ilgstošos sausuma periodos neveikt Paredzēto darbību.

Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmu kadastrs.lv tuvākās viensētas ir īpašumā “Dāvji” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 012 0616) ~ 144 m attālumā, īpašumā “Vidiņi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8056 001 0020) ~164 m attālumā, īpašumā “Jaunsutiņi 2” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8056 001 0202) ~ 244 m attālumā; īpašumā “Rūdkalniņi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8056 001 0385) ~ 275 m attālumā; īpašumā “Mazbikšas” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8056 001 0212) ~ 280 m attālumā; īpašumā “Lindes” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8056 001 0178) ~ 346 m attālumā; īpašumā “Polīši” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 012 0107) ~ 347 m attālumā; īpašumā “Maztīči” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8056 001 0210) ~ 300 m attālumā. Kopumā tuvējā apkārtnē, kurā paredzams gruntsūdeņu kritums par 3-9 m, atrodas ~ 25 nekustamie īpašumi ar dzīvojamām mājām.

Izvērtējums šobrīd ir izstrādes stadijā un tiek veikti apsekošanas darbi.

- Iesniegt hidrologa pamatotu izvērtējumu, par Bērzenes upes spēju uzņemt un aizvadīt plānotos atsūknējamos gruntsūdeņu apjomus, īpaši palu apstākļos.

Izvērtējums šobrīd ir izstrādes stadijā un tiek veikti aprēķina darbi. Nepieciešami upes gultnes un ielejas šķērsprofilu mērījumi ir tikuši veikti.

- Norādīt plānoto vienlaicīgi uzglabājamā materiāla daudzumu atradnē.

Tiek plānots, iegūto un saražoto materiālu ieguves vietā neuzglabāt, taču, ja veidojas situācija, ka gatavais materiāls tomēr netiek realizēts,  tad ieguves vietā varētu atrasties līdz 4 krautnēm, kas nebūs lielākas par 1500 m3 katrā krautnē.

- Iesniegt dokumentu, kas apliecina SIA “Geolite” tiesības organizēt Paredzēto darbību Nekustamajā īpašumā.

Skatīt pilnvaru iesnieguma 9. pielikumā.

10) Atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumiem Nr.689 “Noteikumi par Valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu” valsts nodevas apmērs par sākotnējo izvērtējumu ir 213,43 EUR. Valsts nodevu maksā ierosinātājs pirms attiecīgā sākotnējā izvērtējuma sagatavošanas, izmantojot pārskaitījumu valsts nodevu par sākotnējo izvērtējumu ieskaita valsts pamatbudžetā. Valsts nodevu iemaksā:

Skatīt maksājuma apliecinājuma kopiju iesnieguma 9. pielikumā.

11)  Lūdzam izvērtēt izmaiņas plānotajā darbībā, kas pieteikta ar pirmreizējo iesniegumu :

Sākotnēji plānots un pieteikts – veikt materiāla skalošanu, taču izvērtējot lietderību, pasūtītājs (izstrādātājs) norāda, ka materiāla skalošana nav plānota un netiks veikta.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU